ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ОТЧЁТ

по результатам диагностики и оценки технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети

с. Метелево Метелевского сельсовета

Купинского района Новосибирской области

ООО НТЦ «ДОРТЕХ»				_________________ / В.С. Попов/

Барнаул 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1 Объект строительства и методы исследования	3

2 Анализ результатов диагностики и оценки технико-эксплуатационного состояния	9

2.1 Улица Центральная	9

2.2 Улица Молодежная	17

3 Заключение о соответствии объектов обследования требованиям норм............24

1 Объект строительства и методы исследования

В соответствии с техническим заданием по Муниципальному контракту №2020.493486 от «19» июня 2020 г. были выполнены работы по диагностике и оценке технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети

с. Метелево Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

В процессе проведения полевых работ по диагностике участка автомобильной дороги были осуществлены измерения геометрических, конструктивных и транспортно-эксплуатационных показателей в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

- ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»;

- ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий»;

- ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием».

Перечень оборудования и инструментов, применявшихся при диагностике участка автомобильной дороги, включал:

- комплекс измерительный передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП-514 RDTLine (рисунок 1.1);

- рейку дорожную КП-231 РДТ (рисунок 1.2);

- прибор для определения коэффициента сцепления дорожного покрытия ИКСп-РДТ (рисунок 1.3).

Рисунок 1.1 – Комплекс измерительный передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП-514 RDTLine

Рисунок 1.2 – рейка дорожная КП-231 РДТ

Рисунок 1.3 – прибор для определения коэффициента сцепления дорожного покрытия ИКСп-РДТ

Все средства для измерений имеют сертификаты поверки на момент измерения.

Определение геометрических параметров плана и продольного профиля дороги выполнено с использованием измерительного оборудования и ходовой дорожной лаборатории на базе автомобиля Renault Duster.

С помощью высокоточных GPS-приемников, установленных на ходовой дорожной лаборатории, были получены дискретные модели диагностируемого участка дороги (массив точек по оси автомобильной дороги с координатами KM, X, Y, Z).

Диагностика включает в себя оценку следующих транспортно-эксплуатационных показателей: продольная ровность, поперечная ровность(глубина колеи), коэффициент сцепления и наличие повреждений проезжей части.

Оценка продольной ровности

Измерение продольной ровности выполнено с помощью дорожной лаборатории КП-514 RDTLine (рисунок 1.1), оснащенной профилометром, при постоянной скорости движения 40 км/ч.

Продольная ровность проезжей части дорог и улиц определялась инструментально при однократном проезде передвижной дорожной лаборатории по каждой дороге или улице, в прямом и обратном направлении. Оценка ровности выполнялась в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Участок дороги или улицы, на котором значение показателя ровности хуже допустимого, считались находящимся в ненормативном состоянии.

На многополосных дорогах и улицах продольная ровность покрытия проезжей части определяется по каждой полосе движения. Оценка результатов измерения продольной ровности дорожного покрытия производится по полосе с наихудшими показателями ровности. Показатели ровности на участках переездов через железнодорожные и трамвайные пути, а также искусственные неровности, при оценке ровности проезжей части обследуемого участка дороги, не учитываются.

Оценка поперечной ровности

Оценка глубины колеи покрытия проезжей части (колейности) не выполняется на покрытиях переходного и низшего типов.

Поперечная ровность проезжей части дорог и улиц определялась инструментально прибором: рейка дорожная КП-231 РДТ (рисунок 1.2) согласно ГОСТ 32825-2014 «Методы измерения размеров повреждений». Оценка колейности выполнялась в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Участок дороги или улицы, на котором значение показателя хуже допустимого, считался находящимся в ненормативном состоянии.

При проведении измерений величины колейности необходимо определить границы и длину участка, на котором при визуальной оценке величина колейности одинакова. Длина самостоятельного участка может составлять до 100 м. В случае если длина самостоятельного участка более 100 м, самостоятельный участок необходимо разбить на измерительные участки длиной (100±10) м. Если общая длина самостоятельного участка не равна целому числу измерительных участков по (100±10) м каждый, выделяют дополнительный укороченный измерительный участок. В случае если длина самостоятельного участка менее 100 м, данный участок является одним измерительным участком.

На каждом измерительном участке выделяют пять точек проведения измерения величины колейности, на равном расстоянии друг от друга, которым присваиваются номера от 1 до 5.

Оценка коэффициента сцепления

Оценка сцепных свойств покрытия проезжей части не выполняется на покрытиях переходного и низшего типов.

Коэффициент сцепления проезжей части дорог и улиц определялся инструментально прибором ИКСп-РДТ (рисунок 1.3) согласно ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием». Оценка сцепных свойств выполнялась в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Участок дороги или улицы, на котором значение показателя хуже допустимого, считались находящимся в ненормативном состоянии.

При проведении измерений необходимо определить границы и длину участка, на котором при визуальной оценке покрытие одинаково. Длина самостоятельного участка должна быть не более 1 км. На участке автомобильной дороги длиной не более 1 км следует последовательно выполнить измерения коэффициента сцепления не менее чем в пяти точках, расположенных через примерно равное расстояние.

Полученные результаты измерений были откорректированы с учётом температуры воздуха. Средняя температура воздуха в момент обследования составляла +20С, что не потребовало вносить коррекцию в измеренные величины.

Оценка состояния покрытия проезжей части

Повреждения проезжей части определяют в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

Участок дороги или улицы считаются находящимися в нормативном состоянии, если бальная оценка состояния дороги по обнаруженным дефектам составила 4 и более баллов.

2 Анализ результатов диагностики и оценки технико-эксплуатационного состояния

2.1 Улица Центральная

Обследованный участок дороги расположен в III дорожно-климатической зоне. Начало участка в рабочем пикетаже ПК 0+000, окончание - ПК 1+950 (рисунки 2.1, 2.2).

Рисунок 2.1 – Вид на начало диагностируемого участка ПК 0+000

Рисунок 2.2 – Вид на окончание диагностируемого участка ПК 1+1950

Таблица 2.1 – Результаты расчёта показателя ровности IRI

| Местоположение (адрес участка), км+ | Показания прибора, м/км |  | Нормативное значение | Оценка соответствия предельно-допустимым показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обратное направление | прямое направление |  | обратное направление | прямое направление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,000 |  | 23,55 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,100 |  | 29,75 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,123 | 31,40 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,200 |  | 41,95 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,223 | 35,60 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,300 |  | 34,85 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,323 | 25,70 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,400 |  | 38,70 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,423 | 26,25 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,500 |  | 42,90 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,523 | 29,40 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,600 |  | 21,65 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,623 | 30,25 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,700 |  | 20,40 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,723 | 18,05 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,800 |  | 15,30 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,823 | 15,00 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 0,900 |  | 20,30 | 7,50 |  | не соответств. |
| 0,923 | 16,50 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,000 |  | 23,55 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,023 | 19,95 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,100 |  | 18,60 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,123 | 24,10 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,200 |  | 24,45 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,223 | 20,90 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,300 |  | 21,40 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,323 | 23,20 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,400 |  | 17,40 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,423 | 18,25 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,500 |  | 13,10 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,523 | 17,10 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,600 |  | 18,25 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,623 | 20,95 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,700 |  | 18,95 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,723 | 18,25 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,800 |  | 19,00 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,823 | 16,55 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| 1,900 |  | 17,95 | 7,50 |  | не соответств. |
| 1,923 | 10,40 |  | 7,50 | не соответств. |  |
| Не соответствует нормативу |  |  | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | км | 1,950 | 1,950 |

Рисунок 2.3 – Диаграмма расчёта показателя ровности по IRI

Таблица 2.2 – Ведомость состояния покрытия

| Адрес участка, км+ | Вид дефекта |  |  | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямое направление |  | Обратное направление |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 0,000 - 1,950 | Колейность; Гребенки |  | Колейность; Гребенки | 4,00 |
| Не соответствует нормативу (менее 4.0) |  | % | 0,0 |  |
|  |  | км | 0,000 |  |

Рисунок 2.4 – Состояние покрытия на участке ПК 0+300

Рисунок 2.5 – Состояние покрытия на участке ПК 0+620

Рисунок 2.6 – Состояние покрытия на участке ПК 0+940

Рисунок 2.4 – Состояние покрытия на участке ПК 1+250

Рисунок 2.5 – Состояние покрытия на участке ПК 1+460

Рисунок 2.6 – Состояние покрытия на участке ПК 1+595

2.2 Улица Молодежная

Обследованный участок дороги расположен в III дорожно-климатической зоне. Начало участка в рабочем пикетаже ПК 0+000, окончание - ПК 0+850 (рисунки 2.7, 2.8).

Рисунок 2.7 – Вид на начало диагностируемого участка ПК 0+000

Рисунок 2.8 – Вид на окончание диагностируемого участка ПК 0+850

Таблица 2.3 – Результаты расчёта показателя ровности IRI

| Местоположение (адрес участка), км+ | Показания прибора, м/км | Нормативное значение | Оценка соответствия предельно-допустимым показателям |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прямое направление |  | прямое направление |
|  | 1 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,000 | 16,80 | 7,50 | не соответств. |
| 0,100 | 13,90 | 7,50 | не соответств. |
| 0,200 | 15,20 | 7,50 | не соответств. |
| 0,300 | 14,45 | 7,50 | не соответств. |
| 0,400 | 29,25 | 7,50 | не соответств. |
| 0,500 | 12,85 | 7,50 | не соответств. |
| 0,600 | 11,65 | 7,50 | не соответств. |
| 0,700 | 15,80 | 7,50 | не соответств. |
| 0,800 | 14,30 | 7,50 | не соответств. |
| Не соответствует нормативу |  | % | 100,0 |
|  |  | км | 0,850 |

Рисунок 2.9 – Диаграмма расчёта показателя ровности по IRI

Таблица 2.4 – Ведомость состояния покрытия

| Адрес участка, км+ | Вид дефекта |  |  | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямое направление |  | Обратное направление |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 0,000 - 0,850 | Колейность; Волны; Отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м (для переходных покрытий) |  | Колейность; Волны; Отдельные выбоины на расстоянии 20-40 м (для переходных покрытий) | 3,50 |
| Не соответствует нормативу (менее 4.0) |  | % | 100,0 |  |
|  |  | км | 0,850 |  |

Рисунок 2.10 – Состояние покрытия на участке ПК 0+100

Рисунок 2.11 – Состояние покрытия на участке ПК 0+300

Рисунок 2.10 – Состояние покрытия на участке ПК 0+500

Рисунок 2.11 – Состояние покрытия на участке ПК 0+560

Рисунок 2.11 – Состояние покрытия на участке ПК 0+720

Рисунок 2.11 – Состояние покрытия на участке ПК 0+800

3 Заключение о соответствии объектов обследования требованиям норм

Участок дороги или улицы не считались находящимися в нормативном состоянии, если какой-либо из показателей технико-эксплуатационного состояний хуже нормативных значений, либо на нём зафиксированы повреждения покрытия.